D: SUBNETTING

Mit den 32 Bit’s einer IPv4-Adresse lassen sich ca. 4.3 Milliarden Bit-Kombinationen realisieren, was rein rechnerisch 4.3 Milliarden Host’s entspräche. Man stelle sich eine solch grosse Menge an Geräten in einer einfachen Bustopologie vor. Mit dem üblichen Medienzugriffsverfahren CSMA/CD wäre eine flüssige Kommunikation nicht möglich, weil alle Teilnehmer am selben Bus hingen und niemals zwei Stationen gleichzeitig senden dürften. Um den Traffic zu separieren, trennt man den Bus in Teilnetze auf. Lokaler Datenverkehr wird nun «sein» Teilnetz nie verlassen. Datenpakete die an Teilnehmer eines anderen Teilnetzes adressiert sind, werden an den jeweiligen Router geschickt, der die Teilnetze verbindet. Jetzt müssen die Teilnetze aber adressmässig unterschieden werden können. Dazu wird die IP-Adresse mittels der Subnetzmaske in einen Netzanteil (Subnetzadresse) und Hostanteil (Gerätenummer im Subnetz) unterteilt.

Die IPv4 Subnetzmaske

- Ist exakt gleich lang wie die IPv4-Adresse, nämlich 32 Bit

- Teilt die IP-Adresse in einen Netzanteil und einen Hostanteil (Netz-ID, Host-ID)

Historisches Subnetting mit Netzwerkklassen A, B und C

- 255.0.0.0 (Standard Subnetzmaske eines Klasse-A-Netzwerks)

- 255.255.0.0 (Standard Subnetzmaske eines Klasse-B-Netzwerks)

- 255.255.255.0 (Standard Subnetzmaske eines Klasse-C-Netzwerks)

Die Unterteilung Netz-ID - Host-ID durch die Subnetzmaske ist aber seit der Einführung um 1993 von CIDR (Classless Inter-Domain Routing) nicht von der Netzwerkklasse (A,B,C) abhängig bzw. auf die Oktettgrenzen beschränkt. Seither muss aber neben der IP-Adresse immer auch die Subnetzmaske mit angegeben werden.

Netzwerk- und Broadcastadresse

- Bei der Netzwerkadresse sind alle Host-Bit’s 0

- Bei der Broadcastadresse sind alle Host-Bit’s 1

Merke: Von der Gesamtanzahl der IP-Adressen eines Subnetzes sind zwei Adressen (Netzwerkadresse & Broadcastadresse) für Hosts nicht nutzbar.

CIDR-Schreibweise der Subnetzmaske

Bei CIDR (Classless Inter-Domain Routing) führte man als neue Notation so genannte Suffixe ein. Das Suffix gibt die Anzahl der 1-Bits in der Netzmaske an. 
Diese Schreibform, z.B. 172.17.0.0/17, ist viel kürzer und im Umgang einfacher als die Dotted decimal notation wie 172.17.0.0/255.255.128.0 und ebenfalls eindeutig.

Beispiel für die Netzwerkadressierung eines PC’s mit der IP-Adresse 192.168.1.33

- Dazugehörende Subnetzmaske: 255.255.255.0 oder als CIDR-Suffix: /24

- Netzanteil (Netz-ID) der IP-Adresse: 192.168.1

- Hostanteil (Host-ID) der IP-Adresse: 32

- Netzwerkadresse (Alle Host-Bit’s sind 0): 192.168.1.0

- Broadcastadresse (Alle Host-Bit’s sind 1): 192.168.1.255  (111111112 = 25510)

Netze unterteilen, Subnetze bilden

Erklären sie mit eigenen Worten, warum Netze unterteilt werden sollen und was dabei die Vorteile sind. Ihre Sätze sollen Aspekte der Sicherheit, Datendurchsatz, Kollisionsdomäne, Verfügbarkeit von IPv4-Adressen, Skalierbarkeit, Fehlereingrenzung, automatisierte Adresszuteilung mit DHCP, Netzwerkgeräte etc. Beinhalten.

Subnetting verbessert die Netzwerksicherheit, optimiert den Datendurchsatz, ermöglicht effiziente Nutzung von IPv4-Adressen, unterstützt Skalierbarkeit, erleichtert Fehlereingrenzung und ermöglicht automatisierte Adresszuteilung mit DHCP. Durch Subnetting wird jedes Subnetz zu einer eigenen Kollisionsdomäne. Das bedeutet, dass Kollisionen, die in einem Subnetz auftreten, nicht die anderen Subnetze beeinflussen.

Fall1: Ein /16 Netz in vier gleich grosse Bereiche unterteilen

Gegeben sei ein /16-Netz (Frühere Bezeichnung: Klasse B-Netz) mit diesen Eckwerten:
Netzwerkadresse = 172.16.0.0/16   (/16 entspricht 255.255.0.0)
Dieses Netz soll nun in vier gleich grosse Subnetze unterteilt werden.

| Subnetz | Anzahl IP-Adressen | Netz-ID | Erste IP-Adresse Netzwerkadresse | Letzte IP-Adresse Broadcastadresse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Netz "Rot" | 256 | 172.16.1 | 172.16.1.0 | 172.16.1.255 |
| Netz "Grün" | 256 | 172.16.2 | 172.16.2.0 | 172.16.2.255 |
| Netz "Blau" | 256 | 172.16.3 | 172.16.3.0 | 172.16.3.255 |
| Netz "Violett" | 256 | 172.16.4 | 172.16.4.0 | 172.16.4.255 |

Die Subnetzmaske aller vier Teilnetzte lautet nun 255.255.255.0 oder als CIDR-Suffix /24

Alle vier Netzte sind eigene Subnetze und müssen über einen Router miteinander verbunden werden.

Bemerkung: Das Ausgangsnetz könnte sogar in 256 Subnetze unterteilt werden. Jedes Subnetz weist dann ebenfalls 256 IP’s (Hostanteil) auf.

Das /16-Netz (Klasse B-Netz) wurde in vier gleich große Subnetze unterteilt. Die Subnetzmaske aller vier Teilnetze lautet nun 255.255.255.0 oder als CIDR-Suffix /24.

Fall2: Ein /24 Netz in vier gleich grosse Bereiche unterteilen

Gegeben sei ein /24-Netz (Frühere Bezeichnung: Klasse C-Netz) mit diesen Eckwerten:
Netzwerkadresse = 172.16.1.0/16   (/24 entspricht 255.255.255.0)
Dieses Netz soll nun in vier gleich grosse Subnetze unterteilt werden.

Die erforderlichen Adressen können nun auf zwei gleichwertigen Lösungswegen bestimmt werden: Mit einem Kreisdiagramm oder mittels einer Berechnung.

Fall2 – Lösung mit Kreisdiagramm

Die Netzwerkaufteilung kann anhand eines Kreisdiagramms aufgezeigt bzw. gelöst werden. Da das Ausgangsnetz 172.16.1.0/24 lautet und somit Platz für 256 IP-Adressen bietet, beginnt der Kreis oben mit dem Wert 0 und endet mit dem Wert 255.

| Subnetz | Anzahl IP-Adressen | Erste IP-Adresse Netzwerkadresse | Letzte IP-Adresse Broadcastadresse |
| --- | --- | --- | --- |
| Netz "Rot" | 64 | 172.16.1.0 | 172.16.1.63 |
| Netz "Grün" | 64 | 172.16.1.64 | 172.16.1.127 |
| Netz "Blau" | 64 | 172.16.1.128 | 172.16.1.191 |
| Netz "Violett" | 64 | 172.16.1.192 | 172.16.1.255 |

Die Subnetzmaske aller vier Teilnetzte lautet nun 255.255.255.192 oder als CIDR-Suffix /26. Die Subnetzmasken sind alle identisch. Die Subnetze unterscheiden sich aber durch die verschiedenen Netzwerkadressen.

Fall2 – Lösung durch Berechnung

Mit der Berechnungsvariante sollte selbstverständlich dieselbe Lösung herauskommen, wie bei der vorangegangenen Kreisdiagrammvariante. Allerdings braucht es etwas Übung in Zahlensystemen bzw. der Umrechnung Dezimal zu Binär.

Ausgangsnetz:
NW:  10101100.10101000.00000001.00000000 (172.168.1.0)
SM:  11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0 oder /24)

Aufteilen in vier 64-er Netz → Subnetzmaske im letzten Oktett 2 Bit nach rechts schieben:

SM:  11111111.11111111.11111111.11000000 (Neue SM für 4x64-er Netz)

Es entstehen vier Teilnetze:
NW1: 10101100.10101000.00000001.00000000
NW2: 10101100.10101000.00000001.01000000
NW3: 10101100.10101000.00000001.10000000
NW4: 10101100.10101000.00000001.11000000




Die neue Subnetzmaske lautet:
SM:  11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192 oder /26)

Netz «Rot» 00
Von: 10101100.10101000.00000001.00000000 (0)
Bis: 10101100.10101000.00000001.00111111 (63)

Netz «Grün» 01
Von: 10101100.10101000.00000001.01000000 (64)
Bis: 10101100.10101000.00000001.01111111 (127)

Netz «Blau» 10
Von: 10101100.10101000.00000001.10000000 (128)
Bis: 10101100.10101000.00000001.10111111 (191)

Netz «Violett» 11
Von: 10101100.10101000.00000001.11000000 (192)
Bis: 10101100.10101000.00000001.11111111 (255)

Fall3: Ein /24 Netz in vier ungleich grosse Bereiche unterteilen

Gegeben sei ein /24-Netz (Frühere Bezeichnung: Klasse C-Netz) mit diesen Eckwerten:
Netzwerkadresse = 172.16.1.0/16   (/24 entspricht 255.255.255.0)
Dezimal 172.16.1.0 ergibt Binär: 10101100.10101000.00000001.00000000

Dieses Netz soll nun in vier ungleich grosse Subnetze aufgeteilt werden:

- Netz Rot enthält 60 PC’s

- Netz Grün enthält 50 PC’s

- Netz Blau enthält 17 PC’s

- Netz Violett enthält 12 PC’s

Jedes Subnetz enthält …

- eine Netzwerkadresse

- eine Broadcastadresse

- eine Routeradresse (WIN: Standardgateway, LIN: Defaultrouter)

- weitere IP-Adressen gemäss der verlangten Anzahl an PC's

Das ergibt folgende Ausgangslage:

| Subnetz | Anzahl PC's | Netzwerk- adresse | Broadcast- adresse | Router- adresse | Erforderliche Subnetzgrösse Anzahl IP's |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netz "Rot" | 60 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| Netz "Grün" | 50 | 1 | 1 | 1 | 64 |
| Netz "Blau" | 17 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| Netz "Violett" | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 |

Das gilt es zu beachten:
In einem /24-er Netz sind nur Teilnetze der Grösse 2n mit n=2,3,4,5,6,7 oder anders ausgedrückt 4-er, 8-er, 16-er, 32-er, 64-er oder 128-er Teilnetze möglich.

| Subnetz | Anzahl PCs | Netzwerkadresse | Broadcastadresse | Routeradresse | Erforderliche Subnetzgröße | Anzahl IPs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rot | 60 | 172.16.1.0 | 172.16.1.63 | 172.16.1.1 | 64 | 64 |
| Grün | 50 | 172.16.1.64 | 172.16.1.127 | 172.16.1.65 | 64 | 64 |
| Blau | 17 | 172.16.1.128 | 172.16.1.159 | 172.16.1.129 | 32 | 32 |
| Violett | 12 | 172.16.1.160 | 172.16.1.175 | 172.16.1.161 | 16 | 16 |

Fall3 – Lösung mit Kreisdiagramm

Die Netzwerkaufteilung kann wiederum anhand eines Kreisdiagramms aufgezeigt bzw. gelöst werden. Da das Ausgangsnetz 172.16.1.0/24 lautet und somit Platz für 256 IP-Adressen bietet, beginnt der Kreis oben mit dem Wert 0 und endet mit dem Wert 255.

Damit keine Adressüberlappungen entstehen können, sollen die Teilnetze im Uhrzeigersinn der Grösse nach geordnet eingezeichnet werden: Bei 12 Uhr beginnend mit dem grössten Netz, danach die immer kleineren.

| Subnetz | Anzahl IP's | Erste IP-Adresse Netzwerkadresse | Letzte IP-Adresse Broadcastadresse | Subnetzmaske |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Netz "Rot" | 64 | 172.16.1.0 | 172.16.1.63 | 255.25.255.192 |
| Netz "Grün" | 64 | 172.16.1.64 | 172.16.1.127 | 255.255.255.192 |
| Netz "Blau" | 32 | 172.16.1.128 | 172.16.1.159 | 255.255.255.224 |
| Netz "Violett" | 16 | 172.16.1.160 | 172.16.1.175 | 255.255.255.240 |
| Reserve | 80 | 172.176.1.176 | 172.16.1.255 | - |

Fall3 – Lösung durch Berechnung

Mit der Berechnungsvariante sollte selbstverständlich dieselbe Lösung herauskommen, wie bei der vorangegangenen Kreisdiagrammvariante.

Ausgangsnetz und Subnetzmaske
NW:  10101100.10101000.00000001.00000000 (172.168.1.0)
SM:  11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0 oder /24)

Netz «Rot» 00 (64-er Netz → Subnetzmaske 2 Bit nach rechts)
SM:  11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192 oder /26)
Von: 10101100.10101000.00000001.00000000 (0)
Bis: 10101100.10101000.00000001.00111111 (63)

Netz «Grün» 01 (64-er Netz → Subnetzmaske 2 Bit nach rechts)
SM:  11111111.11111111.11111111.11000000 (255.255.255.192 oder /26)
Von: 10101100.10101000.00000001.01000000 (64)
Bis: 10101100.10101000.00000001.01111111 (127)

Netz «Blau» 100 (32-er Netz → Subnetzmaske 3 Bit nach rechts)
SM:  11111111.11111111.11111111.11100000 (255.255.255.224 oder /27)
Von: 10101100.10101000.00000001.10000000 (128)
Bis: 10101100.10101000.00000001.10011111 (159)

Netz «Violett» 1010 (16-er Netz → Subnetzmaske 4 Bit nach rechts)
SM:  11111111.11111111.11111111.11110000 (255.255.255.240 oder /28)
Von: 10101100.10101000.00000001.10100000 (160)
Bis: 10101100.10101000.00000001.10101111 (175)

Versehentliche IP-Adressüberlappung beim Subnetting

Wie in den vorangegangenen Erläuterungen schon angedeutet, sollen um Überlappungen zu vermeiden im Kreisdiagramm die Netzwerke der Grösse nach eingezeichnet werden: Ab "12:00 Uhr" im Uhrzeigersinn vom grössten zum kleinsten. Selbstverständlich sind auch andere Unterteilungen möglich. Dann muss man aber genau wissen, was man macht. Einen Hinweis, welche Aufteilungen auch noch denkbar sind zeigt die nachfolgende Tabelle "Subnetzkombinationen" auf.

Im Folgenden soll ein ungültiges Subnetting mit Netzwerküberlappung rechnerisch aufgezeigt werden:

Negativbeispiel "Netzwerk mit IP-Adressüberlappung"

- Ausgangsnetzwerk: 192.168.1.0/24

- Das erste Teilnetz (Subnetz-A) soll ein 64-er Netz sein:

  - Netzwerkadresse: 192.168.1.0

  - Broadcastadresse: 192.168.1.63

  - Subnetzmaske: 255.255.255.192 oder /26

  - Hosts: 192.168.1.1 bis 192.168.1.62

- Das zweite Teilnetz (Subnetz-B) soll ein 128-er Netz sein:

  - Netzwerkadresse: 192.168.1.64

  - Broadcastadresse: 192.168.1.191

  - Subnetzmaske: 255.255.255.128 oder /25

  - Hosts: 192.168.1.65 bis 192.168.1.190

Warum es hier nicht funktionieren wird:

- Subnetz-A ist so weit in Ordnung

- Ob Subnetz-B auch korrekt ist, soll die folgende Betrachtung zeigen, bei der zwei beliebige PC's aus diesem Subnetz untersucht werden:

  - PC-B1: 192.168.1.120 → 12010 = 011110002

  - PC-B2: 192.168.1.140 → 14010 = 100011002

  - Subnetzmaske 255.255.255.128 → 12810 = 100000002

  - Wäre PC-B1 im selben Subnetz wie PC-B2, müsste die Netz-ID übereinstimmen. Tut sie aber nicht!
(Für die Subnetzmaske /25 bedeutet dies im letzten Oktett eine Verschiebung der Grenze "Netz-ID - Host-ID" um ein Bit nach rechts bzw. von /24 auf /25)
Das erste Bit im letzten Oktett ist bei PC-B1 "0" und bei PC-B1 "1" → Somit sind die beiden PC NICHT im selben Subnetz bzw. alle PCs von 192.168.1.65 bis 192.168.1.127 sind nicht im selben Subnetz wie die PCs von 192.168.1.128 bis 192.168.1.190!

Folgendes würde allerdings funktionieren, weil es in diesem Fall zu keiner Adressüberlappung kommt:

- Ausgangsnetzwerk: 192.168.1.0/24

- Subnetz-A: (64-er Netz)

  - Netzwerkadresse: 192.168.1.0

  - Broadcastadresse: 192.168.1.63

  - Subnetzmaske: 255.255.255.192 oder /26

  - Hosts: 192.168.1.1 bis 192.168.1.62

- Subnetz-B: (128-er Netz)

  - Netzwerkadresse: 192.168.1.128

  - Broadcastadresse: 192.168.1.255

  - Subnetzmaske: 255.255.255.128 oder /25

  - Hosts: 192.168.1.129 bis 192.168.1.254

  - Der Unterschied zum vorangegangenen Beispiel:
Das 128-er Netz beginnt nicht bei 64, sondern bei 128.

- Ob Subnetz-B diesmal korrekt ist, soll die folgende Betrachtung zeigen, bei der zwei beliebige PC's aus diesem Subnetz untersucht werden:

  - PC-B1: 192.168.1.140 → 14010 = 100011002

  - PC-B2: 192.168.1.240 → 24010 = 111100002

  - Subnetzmaske 255.255.255.128 → 12810 = 100000002

  - Die beiden PC's sind im selben Subnetz. Das Subnetting wurde somit korrekt ermittelt.

Nützliche Hilfsmittel
Netzmaskentabelle: Beim Bestimmen der Subnetzmaske kann diese Tabelle behilflich sein.

Muster-Kreisdiagramm: Mögliche Subnetzkombinationen am Kreisdiagramm dargestellt.

Subnetzkombinationen: Tabellarische Darstellung → Im Kreisdiagramm sollen die Netzwerke der Grösse nach eingezeichnet werden. Dies garantiert, dass keine Adressüberlappungen entstehen. (Im Uhrzeigersinn Gross zu Klein). Diese Empfehlung soll in unserem Unterricht auch als Vorgabe verbindlich sein. Der vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass eine Anordnung nach dem folgenden Schema auch möglich wäre:

Aufgaben

- IP-Adressen interpretieren: Bestimmen Sie bei den folgenden IP-Adressen jeweils die Netzwerkadresse, die Subnetzmaske in Dezimalschreibweise bzw. CIDR-Suffix, die Broadcastadresse, die Anzahl möglicher theoretischer Netze im IP-Adressraum, Anzahl mögliche IP-Adressen und maximale Anzahl Hosts in diesem Netz:

- 123.45.67.89 / 29

  - Netzwerkadresse (NA): 123.45.67.88

  - Subnetzmaske (SM): 255.255.255.248 (/29)

  - Broadcastadresse (BA): 123.45.67.95

  - Anzahl Netze (AN): 536’870

  - Anzahl IPs (AI): 8

  - Maximale Hosts (MH): 6

- 123.45.67.89 / 255.255.255.240

  - NA: 123.45.67.80

  - SM: 255.255.255.240 (/28)

  - BA: 123.45.67.95

  - AN: 268’435’456

  - AI: 16

  - MH: 14

- 123.45.67.89 / 255.255.255.224

  - NA: 123.45.67.64

  - SM: 255.255.255.224 (/27)

  - BA: 123.45.67.95

  - AN: 8

  - AI: 32

  - MH: 30

- 123.45.67.217 / 25

  - NA: 123.45.67.128

  - SM: 255.255.255.128 (/25)

  - BA: 123.45.67.255

  - AN: 2

  - AI: 128

  - MH: 126

- 8.88.111.62 /27

  - NA: 8.88.111.32

  - SM: 255.255.255.224 (/27)

  - BA: 8.88.111.63

  - AN: 8

  - AI: 32

  - MH: 30

- Plausibilitätsprüfung von Adressbereichen: In einem logischen Netzwerklayout sind zwei Subnetze folgendermassen vermerkt:

  - LAN-A Netzwerkadresse 10.128.10.16 / Subnetzmaske 255.255.255.248

  - LAN-B Netzwerkadresse 10.128.10.12 / Subnetzmaske 255.255.255.248

Ist dies möglich? Begründen Sie ihre Antwort. Tipp: Überprüfen sie Subnetzmaske und Netzadresse auf allfällige Konflikte.

Nein es ist nicht möglich, weil die beiden Subnetze sich überlappen bzw .die Netzwerkadresse von B innerhalb des Adressenbereichs von A ist.
Die Netzwerkaddresse von Lan B müsste 10.128.10.8 sein

. .. I I I I I 000

- Netzadressen vergleichen: Es sind folgende 4 IP-Adressen und 2 Netzmasken vorgegeben. Betrachten sie jede Kombination von zwei IP-Adressen und ermitteln sie für jede Subnetzmaske, ob sich die beiden Adressen im selben Netz befinden.

| IP-Adresse | Netzadresse bei /27 | Netzadresse bei /28 |
| --- | --- | --- |
| A: 192.168.33.55 | 192.168.33.32 | 192.168.33.48 |
| B: 192.168.33.65 | 192.168.33.64 | 192.168.33.64 |
| C: 192.168.33.74 | 192.168.33.64 | 192.168.33.64 |
| D: 192.168.33.90 | 192.168.33.64 | 192.168.33.80 |

| Im selben Netz? | A+B | A+C | A+D | B+C | B+D | C+D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bei /27 [Ja/Nein] | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Bei /28 [Ja/Nein] | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |

- Subnetze erstellen: Teilen Sie das Netz 192.168.0.0/24 in Subnetze verschiedener Grössen auf. Zeichnen Sie die Netzgrenzen in ein Kreisdiagramm ein und notieren Sie die numerischen Grenzen an den Unterteilungsradien inkl. Subnetzmaske in CIDR-Notation.

| Teilnetz | Netzmaske | Adresse |
| --- | --- | --- |
| A. 64-er Netz | /26 | 192.168.0.0 |
| B. 64-er Netz | /26 | 192.168.0.64 |
| C. 32-er Netz | /27 | 192.168.0.128 |
| D. 32-er Netz | /27 | 192.168.0.160 |
| E. 16-er Netz | /28 | 192.168.0.192 |
| F. 16-er Netz | /28 | 192.168.0.208 |
| G. 16-er Netz | /28 | 192.168.0.224 |
| H. 16-er Netz | /28 | 192.168.0.240 |

- Kreisdiagramm anwenden: Das Netz mit der Adresse 213.13.26.0 wird in Subnetze zu einmal 128, einmal 64 und zweimal 32 Adressen unterteilt. Zeichnen Sie die Netzgrenzen in ein Kreisdiagramm ein und notieren Sie sich die numerischen Grenzen an den Unterteilungsradien inkl. Subnetzmaske in CIDR-Notation in folgender Tabelle.

| 1. Netzwerkadresse | 213.13.26.0/25 |
| --- | --- |
| 1. Broadcastadresse | 213.13.26.127 |
| 2. Netzwerkadresse | 213.13.26.128/26 |
| 2. Broadcastadresse | 213.13.26.191 |
| 3. Netzwerkadresse | 213.13.26.192/27 |
| 3. Broadcastadresse | 213.13.26.223 |
| 4. Netzwerkadresse | 213.13.26.224/27 |
| 4. Broadcastadresse | 213.13.26.255 |

- Kreisdiagramm anwenden: Das Netz mit der Adresse 192.192.20.0 / 24 wird in folgende Subnetze unterteilt:

  - 3 Netze mit je einem Viertel Adressen des ursprünglichen Netzes

  - 2 Netze mit je einem Sechzehntel Adressen des ursprünglichen Netzes

Zeichnen Sie die Netzgrenzen in ein Kreisdiagramm ein und notieren Sie die numerischen Grenzen an den Unterteilungsradien. Bestimmen Sie Netzadressen, Netzmasken und Broadcastadressen für jedes Teilnetz.

|  | Netzwerkadresse | Broadcastadresse | Netzmaske |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.192.20.0/26 | 192.192.20.63 | /26 |
| 2 | 192.192.20.64/26 | 192.192.20.127 | /26 |
| 3 | 192.192.20.128/26 | 192.192.20.191 | /26 |
| 4 | 192.192.20.192/28 | 192.192.20.207 | /28 |
| 5 | 192.192.20.208/28 | 192.192.20.223 | /28 |

- Kreisdiagramm anwenden: Das Netz mit der Adresse 129.168.31.0 / 24 wird in Subnetze unterteilt. Es ist je ein LAN an vier verschiedenen Standorten vorhanden. Die Standorte sind mit Router und Standleitungen verbunden (Netze für die Verbindungen berücksichtigen). In den Netzen sind folgende Geräte vorhanden:

  - Für LAN1 mit 50 Geräten: Subnetzmaske /26 (255.255.255.192), da es bis zu 64 Adressen unterstützt.

  - Für LAN2 mit 40 Geräten: Subnetzmaske /26 (255.255.255.192), da es bis zu 64 Adressen unterstützt.

  - Für LAN3 mit 45 Geräten: Subnetzmaske /26 (255.255.255.192), da es bis zu 64 Adressen unterstützt.

  - Für LAN4 mit 28 Geräten: Subnetzmaske /27 (255.255.255.224), da es bis zu 32 Adressen unterstützt.

  - Für jede der drei Standleitungen: Subnetzmaske /30 (255.255.255.252), da es 4 Adressen unterstützt (2 nutzbare Adressen für die Endpunkte der Leitung).

Es werden drei Standleitungen erforderlich sein. Mit mehr Standleitungen würde man Redundanz erhalten, was wiederum Konsequenzen auf das Routing hätte. Zeichnen Sie die Netzgrenzen in ein Kreisdiagramm ein und notieren Sie die numerischen Grenzen an den Unterteilungsradien. Bestimmen Sie Netzadressen, Netzmasken und Broadcastadressen für jedes Teilnetz.

- Subnetting der Firma Muster GmbH: Für die Muster GmbH steht das IP-Netz 192.168.100.0 / 24 zur Verfügung. Die Firma XY ist auf drei Standorte verteilt, deren Netzwerke mit Routern verbunden sind:

  - LAN1: 60 Arbeitsstationen + 2 Server. LAN1 ist an Router1 angeschlossen

  - LAN2: 45 Arbeitsstationen + 1 Server, LAN2 ist an Router2 angeschlossen

  - LAN3: 22 Arbeitsstationen. LAN3 ist an Router3 angeschlossen

  - LAN4: Router1 ist mit Router2 über eine Standleitung (Seriell) verbunden.
Es sind damit nur 4 IP-Adressen erforderlich!

  - LAN5: Router2 ist mit Router3 über eine Standleitung (Seriell) verbunden.
Es sind damit nur 4 IP-Adressen erforderlich!

Lösen sie nun die folgenden Aufgaben:

  - Ermitteln sie die erforderliche Anzahl IP-Adressen in LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 und LAN5.

    - Für LAN1 mit 62 Geräten (60 Arbeitsstationen + 2 Server): Subnetzmaske /26 (255.255.255.192), da es bis zu 64 Adressen unterstützt.

    - Für LAN2 mit 46 Geräten (45 Arbeitsstationen + 1 Server): Subnetzmaske /26 (255.255.255.192), da es bis zu 64 Adressen unterstützt.

    - Für LAN3 mit 22 Geräten: Subnetzmaske /27 (255.255.255.224), da es bis zu 32 Adressen unterstützt.

    - Für LAN4 und LAN5 (Standleitungen): Subnetzmaske /30 (255.255.255.252), da es 4 Adressen unterstützt (2 nutzbare Adressen für die Endpunkte der Leitung).

  - Stellen Sie die Teilnetze im Kreisdiagramm dar

    - Weiss nicht wie

  - Bestimmen Sie jeweils Netzwerkadresse, Subnetzmaske und Broadcastadresse

| Netzwerkadresse | Broadcastadresse | Netzmaske |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN1 | 192.168.100.0/26 | 192.168.100.63 | /26 |
| LAN2 | 192.168.100.64/26 | 192.168.100.127 | /26 |
| LAN3 | 192.168.100.128/27 | 192.168.100.159 | /27 |
| LAN4 | 192.168.100.160/30 | 192.168.100.163 | /30 |
| LAN5 | 192.168.100.164/30 | 192.168.100.167 | /30 |

  - Zeichnen Sie das logische Layout mit allen Netzwerkkomponenten und IP-Adressen bzw. Bereiche.

  - Überprüfen sie in CISCO Packettracer, ob ihre Lösung auch tatsächlich funktioniert.

    - Es scheint zu funktionieren (getestet mit 1-2 Arbeitsstationen pro LAN)